부산대학교 클라우드 AI PBL프로젝트 기획서

1. 팀 정보

1.1. 팀명: 5조

1.2. 팀원 정보(이름/전문분야)

- 손재우 : 백엔드 & 프론트엔드 / 통합 웹 대시보드 및 Action Group (Lambda) 구현

- 임수희 : AI & Data Engineering / 데이터 전처리 파이프라인 및 Bedrock AI 코어(Agent, KB, Vision) 구축

- 허소영 : 클라우드 인프라 / 완전관리형 서버리스 인프라 및 보안 체계 구축

2. 프로젝트 개요

2.1. 프로젝트명

- AWS Bedrock Agent 기반 제조 설비 고장 예측 및 자율 정비 권고 시스템

2.2. 한 줄 설명

- 제조 설비 센서 데이터를 Amazon Bedrock Agent가 자율적으로 분석하여 고장을 예측하고, Knowledge Base RAG로 과거 이력을 검색하여 정비 권고 및 발주서를 자동 생성하는 시스템

2.3. 역할

- 손재우 : 통합 웹 대시보드(프론트엔드) UI 개발 및 API Gateway 연동 (새로고침, 단일 뷰 통합), Slack 경보 연동, RAG 프롬프트 설계 및 튜닝, 발주서 승인 워크플로우(Slack 연동)

- 임수희 : AI4I 2020 데이터셋 분석 및 홀드아웃(Hold-out) 기반 전처리 파이프라인 구축, 가상 IoT 시뮬레이터(Python) 구동 및 실시간 S3 데이터 스트리밍 연동, Bedrock Agent 설정(Claude 3.5 Sonnet), Knowledge Base 구축(매뉴얼+이력 벡터화), Bedrock Vision 연동, Guardrails 설정

- 허소영 : AWS 완전관리형 핵심 인프라 프로비저닝 (S3, DynamoDB, SNS), EventBridge 스케줄러를 통한 자동화 파이프라인 구축, 인증 및 보안 모니터링 (Cognito, IAM, CloudTrail), OpenSearch Serverless (벡터 DB) 구축

2.4. 세부 주제

- 제조 설비 센서 데이터 기반 고장 예측

- 홀드아웃(Hold-out) 기법 적용:AI4I 2020 데이터셋 분리를 통한 엄격한 모델 검증 파이프라인

- 100% 완전관리형 서버리스 아키텍처:인프라 오버헤드 최소화 및 TCO 절감

- 단일 창(Single Pane of Glass) UX:현장 작업자 맞춤형 통합 웹 대시보드 구축

- Bedrock Agents (Claude 3.5 Sonnet): 센서 데이터 기반 자율 판단 및 행동

- Bedrock Knowledge Bases: RAG 파이프라인을 통한 정비 매뉴얼 및 과거 이력 검색

- 멀티모달 교차 검증 (Bedrock Vision):센서(텍스트) 1차 진단 및 이미지(Vision) 최종 확진 융합

- 자율 워크플로우 (Action Group):이벤트 기반 자동 발주서 생성 및 Slack 승인 요청

3. 문제 정의

3.1. 해결하고자 하는 문제

- 제조 현장에서는 설비 고장이 발생한 이후에야 수리가 이루어지는 사후 정비 방식에 의존하고 있다. Aberdeen Research에 따르면 제조업 비계획 다운타임 비용은 평균 시간당 약 26만 달러(한화 약 3.5억원)에 달하며, 자동차 공장의 경우 시간당 200만 달러(약 27억원)에 이른다.

- 정기 점검 방식은 멀쩡한 설비를 불필요하게 중단시켜 추가 생산 손실을 유발하고, 점검 주기 사이에 발생하는 갑작스러운 고장은 여전히 막지 못한다.

- 현대 제조 설비에는 수십~수백 개의 센서가 부착되어 방대한 데이터가 생성되지만, 이를 실시간으로 분석하여 고장을 사전에 예측하는 시스템을 갖춘 현장은 아직 소수에 불과하다.

3.2. 기존 해결 방안의 한계

- GE Predix, Siemens MindSphere, IBM Maximo 등 기존 상용 예지 보전 솔루션들이 존재하지만 다음과 같은 한계가 있다.

  - 고가의 전용 플랫폼 도입 비용(수천만~수억원)으로 중소 제조사는 도입이 어렵다.

  - 특정 설비 제조사 또는 플랫폼에 종속되어 범용성이 부족하다.

  - 예측 결과를 전문가만 해석 가능하여 현장 작업자가 즉시 활용하기 어렵다.

  - 클라우드 연동 미흡으로 실시간 분석 및 원격 모니터링에 한계가 있다.

  - 단순 이상 탐지에 그치며 자율적인 행동(발주서 생성, 승인 요청 등)을 수행하지 못한다.

4. 제안 솔루션

4.1. 솔루션 개요

- AI4I 2020 센서 데이터를 가상 IoT 시뮬레이터가 S3로 스트리밍하면, EventBridge가 이를 감지하여 Bedrock Agent를 트리거한다. Agent는 RAG 지식망을 기반으로 고장 원인을 1차 추론한다.

- 작업자가 통합 웹 대시보드를 통해 현장 사진을 업로드하면 Bedrock Vision이 이를 분석하여 최종 교차 검증을 수행한다. 고장 확진 시 Action Group이 발주서를 자동 생성하고 Slack으로 승인을 요청한다.

- 전체 시스템은 VPC 네트워크 관리 없이 AWS 완전관리형 서버리스 환경에서 구축되며, 웹 대시보드를 통해 운영자가 실시간으로 설비 현황을 모니터링할 수 있다.

4.2. 핵심 기능

1. AI 추론의 객관성 확보 (Data Decoupling))

- 전체 데이터의 70%는 RAG 지식망으로 구성하고, 정답(라벨)이 블라인드 처리된 나머지 30%의 데이터만 실시간 시뮬레이터에 태워 데이터 누수(Leakage)를 완벽히 차단한 상태로 AI 추론을 진행.

2. 단일 통합 웹 대시보드 (Unified UX)

- 복잡한 Grafana를 배제하고, '수동 새로고침' 한 번으로 API Gateway를 통해 센서 차트, 챗봇 알림, 사진 업로드가 동시에 동기화되는 현장 맞춤형 프론트엔드 제공.

3. 멀티모달 교차 검증 (Multi-modal Cross-validation)

- 센서 데이터가 알려주는 "증상"과 Bedrock Vision이 분석하는 현장 사진의 "시각적 증거(예: 마모, 파손)"를 융합하여 진단의 정확도 극대화.

4. RAG 기반 정비 권고 및 자율 워크플로우:

- Titan Embeddings V2로 벡터화된 과거 이력을 바탕으로 해결책을 제시하고, Lambda를 통해 발주서(PDF) 자동 생성 및 Slack 승인 처리를 수행.

5. 기대 효과

5.1. 환경적 영향

- 다운타임 방지로 인한 생산성 증대 및 클라우드 서버리스 아키텍처를 통한 유지보수 비용(TCO) 획기적 절감.

- 부품 수명을 끝까지 활용하여 산업 폐기물 감소

- 불필요한 부품 교체 방지로 유지보수 비용 절감

5.2. 사회적 가치

- Bedrock Agent의 자율 판단으로 신속하고 정확한 초기 대응 가능

- 멀티모달 분석을 통한 2차 안전사고 사전 예방.

- 중소 제조사도 도입 가능한 저비용 클라우드 기반 예지 보전 시스템으로 디지털 전환 격차 해소

- 생산 안정성 향상으로 고용 안정 및 지역 경제 기여

- 국내 스마트팩토리 전환 가속화로 제조업 경쟁력 강화

6. 기술 구현 계획

6.1. 사용 기술 스택

6.1.1. AI / ML

- Amazon Bedrock Agents (Claude 3.5 Sonnet) : 센서 데이터 자율 분석 및 판단/행동

- Amazon Bedrock Knowledge Bases : RAG 기반 정비 문서 검색

- Amazon Bedrock Vision (Claude 3 Vision) : 설비 이미지 이상 탐지

- Amazon Bedrock Guardrails : LLM 안전성 검증

- Amazon Titan Embeddings V2 : 문서 벡터화 (Knowledge Base용)

- AI4I 2020 Dataset (UCI ML Repository) : 실제 공장 CNC 설비 센서 데이터 (온도, 회전속도, 토크, 공구 마모 등 5개 센서, 고장 유형 5가지)

6.1.2. AWS 인프라

- Amazon EventBridge : 주기적 트리거 (5분마다 센서 데이터 체크)

- AWS Lambda (Action Group) : 센서 조회, 발주서 PDF 생성, DynamoDB 저장, Slack 전송

- Amazon API Gateway : 운영자 대시보드 API 연결

- Amazon S3 : 센서 데이터 저장 + 매뉴얼/이력 저장 (Knowledge Base용)

- Amazon DynamoDB : 탐지 결과, 권고 이력, 발주 이력 저장

- Amazon SNS : 경보 트리거 및 알림 전송

- Amazon CloudWatch : 전체 시스템 모니터링

- Amazon Cognito : 운영자/관리자 사용자 인증

- Amazon OpenSearch Serverless : Knowledge Base 벡터 DB

- AWS IAM : 최소 권한 기반 보안 설계

- AWS CloudTrail : 감사 로그

- VPC / Private Subnet + VPC Endpoints (PrivateLink) : 내부망 통신 보안

6.1.3. 프로그래밍 / 툴체인

- Python3 : 데이터 전처리, Lambda Action Group 함수 구현

- Grafana : 운영자 실시간 모니터링 대시보드

- Slack Webhook : 경보 알림 및 발주 승인 연동

- GitHub : 코드 버전 관리

6.2. 시스템 아키텍처 (3-계층 모듈형)

- Data & Ingestion Layer: AI4I CSV ➔ 가상 IoT 시뮬레이터 ➔ S3 (Raw/센서) 및 S3 (Knowledge Base 문서)

- AI & Logic Layer (Bedrock Core): EventBridge ➔ Bedrock Agent ➔ OpenSearch Serverless (RAG). Action Group Lambda ➔ DynamoDB (상태/이력 저장) 및 PDF 생성.

- Presentation & Interaction Layer: 통합 웹 대시보드 (API Gateway 통신) ➔ Bedrock Vision (이미지 업로드/분석), SNS ➔ Slack 연동.

6.3. 데이터 활용 계획

[센서 데이터]

- AI4I 2020 Dataset (UCI ML Repository)

  - 실제 공장 CNC 설비 센서 데이터 중 30% (약 3,000개 데이터 포인트) - 정답 라벨 블라인드 처리

  - 온도, 회전속도, 토크, 공구 마모 등 5개 센서 값 추출

  - 10분 주기 슬라이딩 윈도우로 압축 후 가상 시뮬레이터가 S3로 실시간 스트리밍

  - EventBridge 트리거 → S3에서 미지의 센서 데이터를 읽어 Bedrock Agent에 전달

[Knowledge Base 데이터]

- AI4I 과거 고장 이력 데이터 (전체 데이터의 70%, 약 7,000개 분량)

- 설비 정비 매뉴얼 (PDF, 공개 산업용 설비 매뉴얼 샘플 활용)

- 센서 정상 범위 기준표

- 위 두 가지(과거 통계 이력 + 공식 정비 지침)를 종합하여 RAG 검색용 지식망으로 동시 활용

- S3 업로드 → Titan Embeddings V2로 자동 벡터화 → OpenSearch Serverless 저장

[이미지 데이터]

- 현장 작업자가 설비 이상 부위 사진 촬영(스마트폰 활용) → 통합 웹 대시보드 업로드(API 호출) → API GateWay → Bedrock Vision으로 전달되어 시각적 최종 확진 (멀티모달 교차 검증)

[데이터 처리 흐름]

- AI4I CSV 7:3 홀드아웃 분리 → 전처리(Python) → RAG 지식망(70%) 구축 및 S3 시뮬레이(30%)

- EventBridge 10분(정각 기준) 주기 트리거 → Bedrock Agent 자동 실행 (센서 1차 추론)

- Agent → Knowledge Base RAG 검색(과거 7,000건 이력 + 매뉴얼) → 1차 진단 및 경보 발송

- 현장 작업자 사진 업로드 → Bedrock Vision 2차 이미지 분석 (최종 확진)

- 이상 확진 시 → Action Group Lambda → 발주서 PDF 자동 생성 + DynamoDB 상태 저장 + Slack 승인 요청

- API Gateway → 통합 웹 대시보드에 모든 데이터 단일 뷰 동기화 (수동 새로고침 시 1분 쿨타임 적용)

7. 팀원별 역할 및 책임

7.1. 팀원 주요 담당 업무 세부 책임 사항

손재우 (API + 프론트엔드 + Action Group)

- 현장 작업자 맞춤형 통합 웹 대시보드(프론트엔드) UI 개발 및 API Gateway 연동 (단일 뷰 동기화)

- Action Group 1,2 Lambda 비즈니스 로직 개발 (DynamoDB 상태 저장, 재고 파악)

- 발주서 PDF 동적 생성 로직 및 Slack 승인/경보 워크플로우 구축

- RAG 프롬프트 설계 및 답변 최적화 (협업)

임수희 (AI & Data Engineering + Bedrock Agent)

- AI4I 2020 데이터셋 분석 및 Hold-out 기법 적용 데이터(RAG 70%, 실시간 30%) 전처리 파이프라인 구축

- 가상 IoT 시뮬레이터(Python) 스크립트 개발 및 실시간 S3 데이터 스트리밍 연동

- Amazon Bedrock Agent (Claude 3.5 Sonnet) 핵심 설계 및 Action Group 스키마 연동

- Bedrock Knowledge Base(매뉴얼/이력 벡터화) 및 Bedrock Vision(멀티모달 교차 검증) 융합

- Bedrock Guardrails 설정 (할루시네이션 방지 및 악의적 프롬프트 인젝션 차단)

허소영 (클라우드 인프라 & 보안)

- AWS 완전관리형 핵심 인프라 프로비저닝 (S3, DynamoDB, SNS)

- Amazon EventBridge 트리거 구성 (10분 주기 자동 실행)

- Amazon Cognito 사용자 인증 구성 (운영자/관리자 로그인) 및 AWS CloudTrail 감사 로그 설정, IAM 최소 권한 보안 인프라 구축

- Amazon OpenSearch Serverless 클러스터 구성

- CloudWatch 모니터링 구성

8. 참고 자료

- AI4I 2020 Dataset (UCI ML Repository)

  - https://archive.ics.uci.edu/dataset/601/ai4i+2020+predictive+maintenance+dataset

  - https://doi.org/10.24432/C5HS5C

- Amazon Bedrock Agents 공식 문서

  - https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/agents.html

- Amazon Bedrock Knowledge Bases 공식 문서

  - https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/knowledge-base.html

- Amazon OpenSearch Serverless 공식 문서

  - https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/serverless.html

- AWS Solutions Library — Predictive Maintenance

  - https://aws.amazon.com/solutions/manufacturing

- Aberdeen Research, Manufacturing Downtime Cost Report

  - Siemens, True Cost of Downtime 2024 — https://www.siemens.com/true-cost-of-downtime

9. 추가 사항

데이터 관련

- 실제 제조 설비 데이터는 기업 보안상 공개되지 않아 UCI Machine Learning Repository의 AI4I 2020 공개 데이터셋을 활용한다. 해당 데이터셋은 실제 공장 CNC 설비의 온도, 회전속도, 토크, 공구 마모 등 센서 데이터를 포함하며, 예지 보전 연구의 표준 벤치마크로 활용되고 있다.

- Knowledge Base에 입력할 정비 매뉴얼은 공개된 산업용 설비 매뉴얼 샘플을 활용하며, 과거 고장 이력은 AI4I 데이터셋 기반으로 직접 생성하여 사용한다.

비용 관련

- 부트캠프 제공 AWS 크레딧 범위 내에서 실험을 진행한다.

- Lambda, S3, DynamoDB는 Free Tier 범위 내에서 활용하고, Bedrock API 호출은 이상 감지 시에만 실행하도록 설계하여 비용을 최소화한다.

개발 관련

- 인프라 세팅(허소영) 완료 후 AI(임수희), API+프론트(손재우) 파트를 병렬 진행한다.

- 매일 진행 상황을 공유하고 병목 구간을 즉시 해결한다.

- 최종 발표 시 실제 동작하는 라이브 데모 또는 데모 영상을 준비한다.

- 모든 코드는 GitHub 공개 저장소로 관리한다.

아키텍처 보안 관련

- 핵심 처리 로직(Lambda, Bedrock Agent, DynamoDB, OpenSearch)은 VPC/Private Subnet 내에 배치하여 외부 노출을 차단한다.

- S3, SNS, Bedrock, DynamoDB는 VPC Endpoints(PrivateLink)를 통해 내부망으로 통신한다.

- Bedrock Guardrails로 LLM 출력 안전성을 검증하고, CloudTrail로 모든 API 호출을 감사 로그로 기록한다.